## Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Городское поселение Излучинск

#### СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20.02.2008						        	         	 		    № 8

пгт. Излучинск

Об утверждении Положения

об организации освещения

улиц и установки указателей с

названиями улиц на территории

городского поселения Излучинск

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом городского поселения Излучинск,

Совет поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц на территории городского поселения Излучинск, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и социально – экономическим вопросам Совета депутатов городского поселения Излучинск  (М.Х. Атаев).

3. Данное решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава поселения			                                                        В. О. Колпиков

Приложение к решению

Совета депутатов городского поселения Излучинск

от 20.02.2008 № 8

- ПОЛОЖЕНИЕ

- ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И УСТАНОВКИ УКАЗАТЕЛЕЙ С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЗЛУЧИНСК

Настоящее положение об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц на территории городского поселения Излучинск (далее – положение) разработано на основании ст.14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя), СНиП 23-05-95 («Естественное и искусственное освещение»), Правилами устройства электроустановок.

- Основные свето - и электротехнические показатели

- наружных осветительных установок

- 1.1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах поселения  принимается  в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

- 1.2. Схемой развития и реконструкции  электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

- 1.3. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк.

- 1.4. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной  дороге или на одном проезде.

1.5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

1.6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

1.7. Допускается с целью цветового оформления уличных столбов использование электро-технических изделий, а также размещение на столбах информационных материалов, по согласованию с администрацией поселения.

1.8. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

1.9. Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

1.10. Приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период.

1.11. Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме.

1.12. Управление уличным освещением в населенных пунктах поселения предусматривается с помощью фото-реле.

- 2. Порядок определения расходов электроэнергии

- 2.1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

- 2.2. Администрацией городского поселения Излучинск (далее – поселение) ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения населенных пунктов поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

- 2.3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет администрация  поселения.

- 2.4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного администрацией  поселения перечня сетей уличного освещения населенных пунктов поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

- 2.5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

- 3. Тарифы на электроэнергию

- 3.1. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

- 4. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль

4.1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает администрация поселения.

4.2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных видов работ.

При формировании бюджета на новый финансовый год, администрация поселения вправе обратится к исполнителю муниципального заказа о предоставлении плана по объему и финансированию данного вида работ.

4.3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории поселения проводит администрация поселения, при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.

4.4. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет администрация поселения.

- 5. Порядок установки указателей улиц населенных пунктов городского поселения Излучинск.

5.1. Указатели улиц на территории населенных пунктов поселения устанавливаются на центральных улицах населенного пункта, по которым осуществляется движение  транспорта.

5.2. Указатель улиц следует размещать с правой стороны дороги на опорах по горизонтали.

5.3. Указатели улиц со свето-возвращающейся поверхностью следует применять на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, указатели улиц с внутренним или внешним освещением – на участках дорог, оборудованных осветительными установками.

5.4. Разработка проекта указателей, их изготовление, установка, ремонт и содержание производится за счет средств местного бюджета, а также иных источников финансирования.

5.5. Вид указателя, места их установки согласовываются с администрацией поселения и органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

5.6. Указатели улиц, номерные знаки размещаются на фасадах жилых домов, зданий в соответствии со следующими требованиями:

1) аншлаги (указатели) полного наименования улицы, переулка, площади устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания (квартала);

2) размер номерного знака 40х40 см (синий цвет на белом поле), указателя наименования улицы, переулка,  площади 70х20 см;

3) номерные знаки располагают на левой или правой стороне объектов адресации по ходу движения от начала улицы, переулка, проезда;

4) при большей протяженности здания через каждые 75-90 метров устанавливаются дополнительные номерные знаки;

5) указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания;

- 6) номерные знаки и указатели улиц с наступлением сумерек должны быть освещены.

5.7. Изготовление (реставрация, ремонт) и установка номерных знаков осуществляется:

1) на объектах муниципального жилого фонда – за счёт средств организации обслуживающей жилой фонд;

2) на объектах муниципального нежилого фонда – за счёт средств балансодержателя или арендатора по договору;

3) на объектах иных форм собственности – за счёт средств собственников объектов недвижимости.

5.8. Таблички с указанием номера подъезда, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд. Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне и освещены с наступлением сумерек.

5.9. Таблички с номерами квартир устанавливаются на двери каждой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию квартир).

5.10. Указатели расположения пожарных гидрантов, указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, а также другие указатели расположения объектов поселкового хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

##### 6. Финансовое обеспечение

6.1. Расходы на организацию освещения улиц и установки указателей с названиями улиц на территории поселения финансируются за счет средств местного бюджета.