## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 27.05.2025 | № 246 |
| --- | --- |

пгт. Излучинск

Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования городского поселение Излучинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», статьями 6, 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ                 «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1.	Утвердить:

1.1.	План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций                      на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро-                                   и водоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования городского поселение Излучинск согласно приложению 1.

1.2.	Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений                  и взаимодействие тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства городского поселение Излучинск при устранении аварий и инцидентов согласно приложению 2.

2. Начальнику отдела организации деятельности, информационной      политики и общественных связей администрации поселения (Д.Я. Бурич) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения | Е.С. Папп |
| --- | --- |

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 27.05.2025 № 246

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций                     на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро-

и водоснабжающих организаций, расположенных

на территории муниципального образования городского поселения Излучинск

1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций                    в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях:

определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала   и спецподразделений по локализации аварий;

координации деятельности администрации муниципального образования городское поселение Излучинск и ресурсоснабжающих организаций                      при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций                на системах жизнеобеспечения муниципального образования городского поселения Излучинск;

создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации и аварийной ситуации.

1.2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями                      и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями.

1.3. Основной задачей организаций жилищно-коммунального хозяйства, администрации муниципального образования городского поселения Излучинск является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей                       и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учётом                   их назначения.

1.4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации городского поселения Излучинск определяется в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключёнными между ними договорами и действующим федеральным законодательством.

Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей                      и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей                                     и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт тепло-потребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно договору                   на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения тепло-потребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности                     или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии. | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населённого пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населённого пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населённого пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населённого пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

износ оборудования;

перебои в подаче электроэнергии;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

3. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах тепло-, электро-, водоснабжения

3.1.Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы при администрации Нижневартовского района (далее - ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствам и, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:

1) дежурная смена и/или аварийно-технические бригады организаций электро-, водо-, теплоснабжения: немедленно приступают к локализации                     и ликвидации аварийной ситуации (проводится обследование, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим;

2) при получении информации об аварийной ситуации дежурная бригада выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии;

3) руководители аварийно-технических бригад, прибывшие в зону аварийной ситуации, первыми принимают полномочия руководителей работ                по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определённых планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций,                                к полномочиям, которых отнесена ликвидация аварийной ситуации;

4) сбор первичной информации и передача её в соответствии                                    с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе;

5) сбор руководящего состава администрации городского поселения Излучинск, объектов жилищно-коммунального хозяйства и проведение оценки сложившейся обстановки с момента аварии;

6) определение основного направления и задач предстоящих действий                     по ликвидации аварий;

7) постановка задач руководителями оперативной группе;

8) организация круглосуточного оперативного дежурства и связь                         с подчиненными взаимодействующими органами управления и ЕДДС.

3.2. Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации  и оперативное планирование действий:

1) проведение уточнения характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование её развития;

2) разработка план-графика проведения работ и решения о вводе режима аварийной ситуации;

3) определение достаточности привлекаемых к ликвидации аварии сил                    и средств.

3.3. Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:

1) проведение мероприятий по ликвидации последствий аварии                              и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

2) подготовка руководителем оперативной группы отчёта о проведённых работах и представление главе администрации городского поселения Излучинск.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

решение об отмене режима аварийной ситуации;

при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

документы на возмещение ущерба.

4. Организация управления ликвидацией аварий на источниках тепловой энергии и тепловых сетях

Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы).

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации городского поселения Излучинск, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются на:

межмуниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки                          и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных, диспетчеров организаций (далее - ДО), расположенных                               на территории муниципального образования;

муниципальном уровне - ответственный специалист администрации городского поселения Излучинск;

объектовом уровне - дежурные, диспетчеры организаций.

5. Силы и средства для ликвидации аварий на источниках тепловой энергии и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется дежурство специалистов, операторов котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 минут.

Ремонт всех видов оборудования, предназначенного для обеспечения жизнедеятельности одной квартиры, нежилого помещения, производится                     за счёт заказчика и его материалов.

6. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых                   и материальных ресурсов муниципального образования городского поселения Излучинск, резервы финансовых материальных ресурсов организаций, региональные финансовые средства.

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом, и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

7. Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных                 на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС)         в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20-ти минут с момента происшествия.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией городского поселения Излучинск, эксплуатирующей организацией.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств                    к работам, руководитель работ докладывает главе администрации городского поселения Излучинск; председателю комиссии по предупреждению                               и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности, ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                             и обеспечению пожарной безопасности.

8. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения               с учётом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также  органов местного самоуправления

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально- технических системах жизнеобеспечения населения: определение объёма последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений | немедленно | Руководители объектов электро-, водо-, теплоснабжения |
| 2 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в тёмное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома. | Ч+ (0ч.30 мин. - 01.ч.00 мин) | Аварийно - восстановительные формирования |
| 3 | При поступлении сигнала об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до главы администрации поселения и руководителя рабочей группы (его зама), оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч+1ч. 30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 4 | Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации поселения | Ч+ 2ч.00мин | Рабочая и Оперативная группа |
| 5 | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч.30 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 6 | Выезд оперативной группы МО в район населённого пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(2ч.00мин - 3 час. 00мин). | Руководитель рабочей группы |
| 7 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации поселения | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 8 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч.00 мин | Руководитель Оперативной группы |
| 9 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч.00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения |
| 10 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения. | Ч+3ч.00мин. | Руководитель рабочей и Оперативной группы |
| 11 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС и Оперативная группа |
| 12 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Руководитель Оперативной группы |
| 13 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Отдел полиции |
| 14 | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин | Руководитель Оперативной группы |
| 15 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы |  |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 16 | Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы ГО и ЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Руководитель Оперативной группы |
| 17 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению руководителя оперативной группы | Администрация городского поселения Излучинск |
| 18 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населённых пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативная группа |
| 19 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы ГО и ЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь Оперативной группы |
| 20 | Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 21 | Анализ и оценка эффективности проведённого комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Руководитель Оперативной группы |

9. Сроки для ликвидации аварий теплопроизводящих объектов и тепловых сетей

Продолжительность аварийно-восстановительных работ для ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных сетях должна составлять не более:

6 часов для теплоснабжения;

8 часов для горячего и холодного водоснабжения;

4 часов для водоотведения;

8 часов для энергоснабжения с момента возникновения аварии.

Отключение воды на больший срок или повторное отключение, связанное с реконструкцией, ремонтом и испытаниями источников теплоснабжения                     и тепловых сетей, согласовывается с администрацией поселения.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения

от 27.05.2025 № 246

ПОРЯДОК

ликвидации, локализации технологических нарушений                                 и взаимодействие тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтных, строительных, транспортных предприятий,                  а также служб жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Излучинск при устранении аварий и инцидентов

1 Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами в области предоставления коммунальных услуг потребителям, на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354                  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; Приказа Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811                «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», МДС 13-17.2000 «Методических рекомендаций по ликвидации нарушений в содержании и использовании жилищного фонда и придомовых территорий», утверждённых приказом департамента ЖКХ Минстроя РФ от 29.03.1995 № 8, Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», Приказа Минстроя РФ от 06.12.1994                 № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений                     на территории Российской Федерации», Приказа Госстроя РФ от 20.08.2001 № 191 «Об утверждении методических рекомендации по техническому расследованию и учёту технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Действие Порядка распространяется на отношения организаций (учреждений, органов местного самоуправления, предприятий, юридических лиц), участвующих в процессе обеспечения и предоставлении коммунальных услуг потребителям городского поселения Излучинск.

В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:

«потребитель» – гражданин и учреждение социально-культурного назначения, использующие коммунальные услуги для личных и иных нужд,                не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо независимо                 от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, твёрдое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению электроснабжению, отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания и жизнедеятельности потребителей;

«предприятие жизнеобеспечения» – юридическое лицо независимо                     от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по обслуживанию систем                  и предоставлению коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, отоплению,                для обеспечения комфортных условия проживания и жизнедеятельности потребителей;

«авария» – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей                   и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования                                  и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Авариями в тепловых сетях считаются:

разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов;

повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов (котельных), поиск утечек, вызвавшие перерыв                  в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов;

прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 Цельсия - не более 16 часов; не ниже                        10 Цельсия - не более 8 часов; не ниже 8 С - не более 4 часов);

одного и более потребителей первой категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ, продолжительностью от 3 до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

Функциональными отказами (инцидентами) в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий.

Инцидентами в тепловых сетях не являются повреждения трубопроводов    и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых                                     в неотопительный период.

Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:

линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине энергоснабжающей организации;

линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;

теплопроводы и системы теплопотребления объектов, находящихся                    на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

Авариями в электрических сетях считаются:

разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10 (6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;

повреждение питающей линии электропередачи от центра питания                     до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода её из строя:

воздушная линия за период более 3 суток;

кабельная линия за период более 10 суток;

неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации.                       При несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

Технологическими отказами в электрических сетях считаются:

неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение не более                   7 суток после выхода его из строя;

неисправности питающей линии электропередачи от центра питания                   до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была

восстановлена после выхода её из строя:

воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток;

кабельная линия за период от 2 до 10 суток;

неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв

электроснабжения:

одного и более потребителей второй категории продолжительностью                   от 3 до 10 часов;

одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 10 до 24 часов.

Функциональными отказами в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвавшие последствий, а также:

выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников, трансформаторов и др., не относящихся к основному оборудованию;

выход из строя устройств АПВ, АВР, релейной защиты, телемеханики.

Не относится к инцидентам в электрических сетях вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов                          и неисправностей (замена элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах, силовых и масляных выключателях, подтяжка болтовых соединений в РП, ТП, выправка опор, устранение других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения потребителей и т. д.), выявленных  при профилактическом осмотре и контроле.

Электроприемники аварийной брони электроснабжения - дежурное                     и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализации, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.

Основными направлениями предупреждения технологических нарушений и аварий и поддержания постоянной готовности предприятия жизнеобеспечения к их ликвидации являются:

постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путём своевременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подготовки;

создание необходимых аварийных запасов материалов к оборудованию;

обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и др. механизмами, необходимыми средствами защиты;

своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключений;

подготовка персонала в пунктах тренажёрной подготовки                                     с использованием тренажёров, максимально соответствующих реальным условиям производства, а также, при возможности, с использованием персональных компьютеров;

тестирование персонала при приёме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

2. Порядок ликвидации аварий и технологических нарушений                     на объектах жизнеобеспечения городского поселения Излучинск

Руководители предприятий, учреждений, организаций жизнеобеспечения, осуществляющие строительство, реконструкцию, расширение, капитальный ремонт или эксплуатацию здания, или сооружения, на котором произошла авария, должны немедленно передать донесения в территориальные отделы                   и ЕДДС администрации городского поселения Излучинск. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения городского поселения Излучинск, директор предприятия жизнеобеспечения немедленно направляет информацию о возникновении аварии:

главе администрации городского поселения Излучинск, затем в течение часа направляет информацию о возникновении аварии:

в единую диспетчерскую службу Нижневартовского района;

в диспетчерские службы предприятий жизнеобеспечения.

Передача донесений может производиться по телефонным сетям, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и радиоканалам связи с использованием различных систем передачи информации (модемной, телекодовой, факсимильной и т. п.).

В донесении должны содержаться следующие сведения:

полное наименование и техническая характеристика объекта, наименование эксплуатационной организации, место расположения объекта (почтовый или строительный адрес), дата и время аварии, характер и объем разрушений, сведения о пострадавших и погибших, обстоятельства                           при которых произошла авария, сведения о назначении местной комиссии                    и вероятной причине аварии.

Информация предприятия жизнеобеспечения должна содержать следующие сведения:

наименование населённого пункта, наименование и адрес объекта аварии;

краткое описание причин и характера аварии;

время начала прекращения подачи энергоресурсов потребителям;

перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов                           и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов;

объем повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя, в том числе по видам:

- наименование коммуникаций, энергосистем

- показатели параметров состояния.

ЛЭП (распределительные сети):

- мощность (кВ), протяжённость (км), количество опор (шт), количество трансформаторных подстанций (шт).

Линейные объекты:

- протяжённость (км), характеристика линии связи.

Системы водоснабжения и канализации:

- протяжённость (км), тип, диаметр труб (мм), давление, для оборудования - мощность, тип и количество.

Системы теплоснабжения:

- протяжённость (км), тип, диаметр труб (мм), давление, для оборудования - мощность, тип и количество;

- время начала работ по ликвидации аварии, количество аварийных бригад и их численность, ответственное лицо предприятия жизнеобеспечения                        за организацию и ход работы на объекте аварии, контактный телефон;

- планируемое время прекращения работ.

Предприятия (организации) жизнеобеспечения на территории городского поселения Излучинск должны иметь круглосуточные контактные телефоны руководителей (директора, главного инженера, старшего смены)                              для осуществления диспетчерского управления.

Основными задачами диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений являются:

предотвращение развития нарушений, предупреждение травм персонала                и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;

создание наиболее надёжных послеаварийной схемы и режима работы системы в целом и её частей;

выяснение состояния отключившегося и отключённого оборудования                  и, при возможности, включение его в работу;

включение оборудования в работу и восстановление схемы сети, работоспособности оборудования.

На каждом диспетчерском пункте, щите управления организации должна находиться:

инструкция (порядок) по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и аварий, которая составляется в соответствии с типовой инструкцией;

планы ликвидации технологических нарушений и аварий (в сетях, топливном хозяйстве и котельных и т. п.).

Руководителями предприятий (директор, главный инженер) жизнеобеспечения согласовываются документы, определяющие                                 их взаимодействие при ликвидации технологических нарушений в смежных предприятиях жизнеобеспечения в органах местного самоуправления городского поселения Излучинск.

В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения городского поселения Излучинск:

руководитель (главный инженер) предприятия жизнеобеспечения должен руководствоваться утверждённым на предприятии «Порядком ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения», составленным в соответствии с действующими правилами;

руководитель (главный инженер) предприятия жизнеобеспечения фиксирует время завершения работ по ликвидации аварий и возобновления подачи энергоснабжения потребителей и направляет соответствующую информацию в органы местного самоуправления администрации городского поселения Излучинск;

предприятие жизнеобеспечения при организации работ и ликвидации аварии и технологических нарушений взаимодействует со смежными предприятиями жизнеобеспечения и органами местного самоуправления                      в соответствии с действующими нормами и правилами. При этом предприятие (организация) жизнеобеспечения, на сетях (системах) которого произошла авария, разрабатывает и осуществляет необходимые мероприятия по устранению причин, препятствующих нормальному энергоснабжению (водоснабжению).

В указанный срок смежные предприятия жизнеобеспечения                                 и администрация городского поселения Излучинск должны принять меры                   к безаварийному прекращению технологического процесса, меры                               по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды                             и сохранности оборудования в связи с прекращением подачи энергоресурсов.

Предприятие жизнеобеспечения обязано организовать временное обеспечение энергоресурсов потребителям из резервных источников,                       для снижения негативных последствий аварии и ущерба.

На время ликвидации аварии и технологических нарушений предприятие (организация) жизнеобеспечения по согласованию с органами муниципального образования городского поселения Излучинск и имеющимися местными службами (пожарная часть) организует подачу энергоресурсов в отдельные районы населённого пункта по графикам с обязательным оповещением потребителей о режимах их обеспечения (отпуска).

Администрация городского поселения Излучинск ведёт контроль за ходом работ по ликвидации аварий и взаимодействием предприятий жизнеобеспечения в целях ликвидации негативных последствий аварий.

Ответственные лица администрации городского поселения Излучинск обязаны каждые четыре часа, с момента возникновения аварии, предоставлять информацию в ЕДДС администрации Нижневартовского района о проводимых мероприятиях и ходе выполнения работ по ликвидации аварий согласно схеме взаимодействия.

После ликвидации аварии комиссионно составляется акт приёмки выполненных работ и не позднее 4 часов с момента ликвидации представляется в администрацию городского поселения Излучинск.